附件1

主要消防安全风险情形

| 重点排查内容 | 主要风险清单 |
| --- | --- |
| 单位消防 安全责任人 责任落实 | 未完善“五实N岗”标准化管理体系；未建立行政管理团队、技术管理团队、灭火疏散团 队、技术处置团队；未落实全员“一岗双责” |
|  | 未制定单位消防安全管理制度 |
|  | 未分析研判本单位的消防风险并形成评估报告，按规定填报台账记录表 |
|  | 未每月组织开展防火检查，重点检查违规动火动焊等危险作业、违规住人和外包外租各方责任落实情况等 |
| 管理责任落实 | 未落实动火动焊等危险作业施工审批制度 |
|  | 未落实全员消防培训、应急疏散演练；所有员工是否会使用消火栓并留有培训档案照片 |
|  | 未对新入职的员工开展岗前培训，了解并掌握消防安全“一懂三会” |
|  | 消防控制室人员、电工、电焊工等特种作业人员未持证上岗并掌握消防安全操作规程 |
|  | 保安、护工、宿管、商管等人员不熟悉安全出口并具备组织疏散逃生能力 |
|  | 医院、养老院、寄宿制学校等重点场所未安排夜间专人值守并具备夜间组织人员疏散逃生能力 |
|  | 混合生产经营场所未明确统一管理单位（物业）并加强共用疏散通道、安全出口、建筑消防设施等管理；未明晰各单位消防安全责任 |
|  | 擅自改变场所火灾危险性定性（如：丁戊类厂房用作丙类生产储存、丙类厂房用作甲乙类生产储存） |
| 应急疏散 | 存在疏散楼梯数量不足或设置不符合要求 |
|  | 存在占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 |
|  | 人员密集场所门窗上存在设置影响逃生和灭火救援的障碍物 |
|  | 消防应急广播、消防应急照明、疏散指示标志未保持完好有效 |
|  | 存在医院、养老院未将失能和行动不便患者安排在建筑较低楼层，在通道、楼梯间增加床位，影响人员疏散 |
|  | 存在混合生产经营场所不同独立单位间的分隔占用疏散通道、锁闭安全出口，不能保证各自独立的疏散楼梯 |
| 防火分隔 | 未按要求设置防火分区 |
|  | 存在防火门、防火卷帘、防火墙等损坏严重，不具备防火分隔功能 |
|  | 电缆井、管道井等防火封堵不严密 |
|  | 混合生产经营场所内违规设置员工宿舍 |
| 消防设施设备 | 未按要求设置室内消火栓系统，或水压、水量不能满足灭火需求 |
|  | 未按要求设置火灾自动报警、自动喷水灭火、气体灭火、防排烟等设施 |
|  | 消防设施系统损坏瘫痪无法正常使用，不具备防灭火功能 |
| 易燃可燃 保温材料和 装饰装修 | 人员密集场所室内保温材料燃烧性能不符合规范要求 |
|  | 违规使用聚丙烯、聚乙烯、聚氨酯、聚苯乙烯等材质的易燃可燃材料尤其是塑料绿植装饰装修 |
|  | 违规使用易燃可燃材料夹芯彩钢板建筑 |
| 初期火灾扑救 | 未按要求建立微型消防站或明确初期火灾扑救力量 |
|  | 未结合本单位实际制定可操作的灭火和应急疏散预案 |
|  | 混合生产经营场所未建立消防联勤联动机制，发生火灾等紧急状况时无人第一时间通知并组织疏散 |
| 违规住人 | 违规使用易燃可燃夹芯彩钢板搭建 |
|  | 居住区域与生产、经营区域未完全防火分隔 |
|  | 电动自行车违规停放、充电 |
|  | 外窗、疏散走道安装防盗网、广告牌、铁栅栏 |
|  | 居住区域内违规设置冷库 |
|  | 每层面积超过200平方米或建筑层数超过四层或住宿人员超过10人，疏散通道、安全出口数量不符合要求的 |
| 电源火源管控 | 配电箱（柜）电线连接不规范或违章带负荷拉、合闸 |
|  | 开关、插座直接安装在易燃可燃材料上 |
|  | 电线电缆未穿管保护 |
|  | 照明灯具与可燃物未保持可靠安全距离，未采取隔热、散热等措施 |
|  | 电动自行车（蓄电池）违规在室内停放充电或者飞线充电 |
|  | 医院、养老院的制氧站、氧气瓶间违规使用非防爆电器设备，使用锂离子电池的医疗设备、轮椅未在指定安全区域充电 |
|  | 营业使用期间违规动火动焊作业 |
|  | 违规使用醇基燃料、瓶装液化气罐等 |
|  | 违规存放、使用易燃易爆危险品 |
|  | 施工期间未提前清理可燃杂物、未落实安全防护措施 |
|  | 混合生产经营场所中各单位动火施工不报告、不审批，不告知其他单位 |

附件2

重大风险隐患场所台账

单位：                                  填表人：                                     统计时间：

| 名称 | 地址 | 责任人 | 重大风险隐患情形 | 整改措施 | 整改时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：场所具有重大风险隐患，应据实填写，否则留空。重大火灾隐患均为重大风险隐患，隐患虽然未达到重大火灾隐患标准，但严重危及公共安全的，也应当填写。